Surveillance van klachtenvrije woningen – Resultatentabel

Tussen 2008 en 2012 en opnieuw tussen 2023 en 2024 onderzocht het Departement Zorg de binnenluchtkwaliteit in Vlaamse woningen.

In de eerste meetcampagne werden metingen uitgevoerd in 450 woningen. Het ging om mensen zonder gezondheidsklachten door de binnenluchtkwaliteit van hun woning. In de tweede meetcampagne werden metingen gedaan in 22 woningen. Deze keer lag de focus op mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, omdat deze groep in de eerste studie niet werd bereikt. Daarnaast werden ook metingen uitgevoerd tijdens de winter, terwijl de meeste metingen uit de eerste campagne in andere seizoenen plaatsvonden.

Tijdens de meetcampagnes werden CO₂, temperatuur, relatieve vochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOS), aldehyden en andere luchtverontreinigende stoffen gemeten. Voor parameters waarvoor de meetmethoden, analyses en resultaten voldoende vergelijkbaar waren, werden de gegevens uit beide meetcampagnes samengevoegd. In de tabellen hieronder staan de samengevoegde resultaten. Voor chemische en fysische factoren die in het Vlaams Binnenmilieubesluit staan, vergelijken we de resultaten ook met de richt- en interventiewaarden.

Het aantal gerapporteerde resultaten bedraagt voor sommige parameters minder dan 472, door technische problemen, onvolledige metingen of ontbrekende analyseresultaten. Bovendien zijn voor sommige VOS-componenten minder meetresultaten beschikbaar, omdat ze pas vanaf 2010 in de analyses werden opgenomen.

De rapporten van de twee verschillende meetcampagnes en het gecombineerd rapport kun je raadplegen op de website van het Departement Zorg.

| Fysische factoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vlaams Binnenmilieubesluit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eenheid |  | Aantal | Gemiddelde | Min | Max | P75 | P95 | Stdev | Richtwaarden |  |
| Gemiddelde CO2 | ppm |  | 461 | 731 | 416 | 1645 | 840 | 1100 | 193 | < 500 boven de buitenconcentratie |  |
| Minimum CO2 | ppm |  | 461 | 484 | 69* | 1726 | 537 | 650 | 136 |  |  |
| Maximum CO2 | ppm |  | 461 | 1403 | 411 | 3981 | 1641 | 2478 | 530 |  |  |
| Gemiddelde T | °C |  | 464 | 21,0 | 14,8 | 27,6 | 22,4 | 24,9 | 2,2 | Koude JH: 20 ≤ T < 24; Warme JH: 22 ≤ T < 26 |  |
| Minimum T | °C |  | 464 | 18,3 | 9,5 | 32,6 | 20,1 | 22,9 | 2,9 |  |  |
| Maximum T | °C |  | 464 | 24,2 | 16,5 | 41,7 | 25,7 | 30,0 | 3,4 |  |  |
| Gemiddelde RV | % |  | 461 | 51,1 | 27,7 | 74,0 | 57,5 | 670, | 9,0 | Koude JH: 40 ≤ T < 60; Warme JH: 30 ≤ T < 70 |  |
| Minimum RV | % |  | 461 | 39,8 | 6,4 | 70,0 | 46,0 | 58,0 | 10,1 |  |  |
| Maximum RV | % |  | 461 | 62,7 | 22,7 | 87,0 | 70,0 | 79,0 | 10,2 |  |  |

* waarschijnlijk te wijten aan een technisch defect van de sensor; JH = jaarhelft; Stdev = standaarddeviatie; T = temperatuur; RV = relatieve vochtigheid

Interpretatie van de tabel van de fysische factoren

Gedurende één week werden in elke woning de CO₂-concentratie, temperatuur (T) en relatieve vochtigheid (RV) continu gemeten. Bovenstaande tabel vat de meetresultaten van alle deelnemende woningen samen. Voor elke woning werd eerst een gemiddelde, minimum- en maximumwaarde berekend. De kolom "Gemiddelde" geeft het gemiddelde van alle woninggemiddelden, woningminima of woningmaxima weer. De kolommen “Min” en “Max” tonen respectievelijk de laagste en hoogste waarde van alle woninggemiddelden, woningminima of woningmaxima. Kolommen “P75” (75e percentiel) en “P95” (95e percentiel) geven de waarde weer waaronder respectievelijk 75% en 95% van de meetresultaten ligt. De standaarddeviatie (SD) is een maat voor de spreiding van de berekende waarden (gemiddelden, minima en maxima): hoe hoger de SD, hoe groter de verschillen tussen woningen.

| Chemische factoren |  |  |  |  |  |  |  |  | Vlaams Binnenmilieubesluit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eenheid |  | Aantal | Gemiddelde | Max | P75 | P95 | Stdev |  | Richtwaarden | Interventiewaarden |  |
| MTBE | µg/m³ |  | 468 | 1,53 | 93,0 | 0,55 | 6,46 | 6,23 |  | - | - |  |
| Tetrachloroetheen | µg/m³ |  | 468 | 1,19 | 195 | 0,22 | 2,52 | 9,81 |  | 4 | 38 |  |
| Ethylbenzeen | µg/m³ |  | 468 | 1,29 | 30,0 | 1,21 | 4,86 | 2,25 |  | - | - |  |
| m- + p-Xyleen | µg/m³ |  | 468 | 3,64 | 78,0 | 3,30 | 13,0 | 6,92 |  | - | - |  |
| Styreen | µg/m³ |  | 468 | 0,25 | 28,0 | 0,10 | 0,52 | 1,34 |  | 260 | 2500 |  |
| o-Xyleen | µg/m³ |  | 468 | 1,24 | 14,5 | 1,19 | 5,00 | 2,01 |  | - | - |  |
| 1,2,4-Trimethylbenzeen | µg/m³ |  | 468 | 3,50 | 138 | 2,81 | 13,6 | 9,00 |  | - | - |  |
| Hexaan | µg/m³ |  | 292 | 2,18 | 74,0 | 1,73 | 8,44 | 5,18 |  | - | - |  |
| Heptaan | µg/m³ |  | 292 | 2,67 | 54,0 | 2,06 | 9,54 | 6,42 |  | - | - |  |
| Cyclohexaan | µg/m³ |  | 292 | 2,22 | 58,0 | 1,62 | 7,41 | 5,43 |  | - | - |  |
| n-Butylacetaat | µg/m³ |  | 215 | 2,73 | 38,0 | 2,68 | 10,0 | 4,71 |  | - | - |  |
| α-Pineen | µg/m³ |  | 215 | 8,60 | 164 | 7,70 | 31,2 | 19,8 |  | - | - |  |
| 3-Careen | µg/m³ |  | 215 | 2,87 | 60,0 | 2,63 | 10,8 | 5,9 |  | - | - |  |
| d10-Limoneen | µg/m³ |  | 215 | 29,4 | 500 | 27,4 | 101 | 52,6 |  | - | - |  |
| Formaldehyde | µg/m³ |  | 472 | 26,0 | 180 | 31,0 | 58,3 | 16,2 |  | - | 100 |  |
| Acetaldehyde | µg/m³ |  | 472 | 8,43 | 264 | 9,10 | 18,0 | 15,7 |  | 160 | 480 |  |
| Totaal aldehyden | µg/m³ |  | 472 | 47,8 | 252 | 54,0 | 92,3 | 24,4 |  | - | - |  |
| Tot. andere aldehyden | µg/m³ |  | 472 | 13,4 | 120 | 16,7 | 30,1 | 9,4 |  | - | - |  |
| Benzeen | µg/m³ |  | 22 | 1,64 | 8,0 | 5,77 | 1,68 | 1,92 |  | 0,4* |  |  |
| Trichlooretheen | µg/m³ |  | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 |  | 0,2 | 2,5 |  |
| Tolueen | µg/m³ |  | 22 | 6,3 | 65 | 14,9 | 4,7 | 13,7 |  | 5000 | 14000 |  |
| 1,4-Dichlorobenzeen | µg/m³ |  | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 |  |  |  |  |
| TVOS | µg/m³ |  | 22 | 106 | 408 | 262 | 116 | 89 |  | 300 | 1000 |  |

* Van toepassing als concentratie buitenlucht ≤ 0,4 µg/m³ is; in elk ander geval geldt de buitenconcentratie als interventiewaarde.

Stdev = standaarddeviatie

Interpretatie van de tabel van de chemische factoren

De tabel geeft voor elke chemische stof een samenvatting van de concentraties die gemeten werden in de deelnemende woningen. De kolom "Gemiddelde" geeft de gemiddelde concentratie weer over alle beschikbare meetresultaten. De kolom "Max" toont de hoogste gemeten concentratie. Kolommen “P75” en “P95” geven de concentratie weer waaronder respectievelijk 75% en 95% van de meetresultaten ligt. De standaarddeviatie (SD) is een maat voor de spreiding van de meetresultaten: hoe hoger de SD, hoe groter de verschillen tussen woningen.

Voor benzeen, trichlooretheen, tolueen, 1,4-dichloorbenzeen en TVOS worden enkel meetresultaten uit de meest recente meetcampagne weergegeven. Voor deze stoffen konden de meetresultaten van beide meetcampagnes niet rechtstreeks worden samengevoegd door wijzigingen in regelgeving (benzeen, trichlooretheen, tolueen, 1,4-dichloorbenzeen) of analysemethoden (TVOS).